Evaluation

Total

/40

NOM : ……………….    PRENOM :…………….     FORMATION :……………….

Travail demandé :

/5

/5

/5

/5

/20

1° Réaliser les Grafcets du système Tri de Caisse suivants :

  - Grafcet du point de vue système

  - Grafcet du point de vue  commande

  - Grafcet du point de vue API

  - Placer les capteurs sur le synoptique de l’installation

2° Réaliser les schémas de puissance et de commande de l’installation en tenant compte des impératifs suivants :

  - Régime 3 x 400 v  +  terre

  - Circuit de commande en 24 v

  - Toutes les protections se feront par disjoncteurs

  - Le moteur M1 est alimenté par un variateur FMV 1003 (Leroy Somer)

  - Les moteurs M2 et M3 démarrent sur leurs propres caractéristiques en démarrage direct

  - Chaque départ moteur pourra être isolé

  - Un sectionneur général condamnera l’armoire

  - La représentation du démarrage des moteurs M2 et M3 se fera en unifilaire

  - Un arrêt d’urgence condamnera les sorties automates ( TSX 37 )

  - Un voyant de défaut signalera la disjonction des disjoncteurs moteurs

| Entrées TSX 37 dénomination | #### affectation Automate | Sorties TSX 37 dénomination | Affectation Automate |
| --- | --- | --- | --- |
| Sb | #### % I 1.1 | V1- (1Y12) | #### % Q 2.0 |
| Sh | % I 1.2 | V1+ (1Y14) | % Q 2.1 |
| S10 | % I 1.3 | V2- (2Y12) | % Q 2.2 |
| S12 | % I 1.4 | V2+ (2y14) | % Q 2.3 |
| S13 | % I 1.5 | V3- (3Y12) | % Q 2.4 |
| S21 | %I 1.6 | V3+(3Y14) | % Q 2.5 |
| S31 | % I 1.7 |  |  |
| S20 | % I 1.8 |  |  |
| S30 | % I 1.9 |  |  |

Grafcet du point de vue système

Grafcet du point de vue commande

Grafcet du point de vue automate